	[image: image1.jpg]AM{O Web des1gn





	S.C. ANJO WEB DESIGN S.R.L.

J40/4720/08.04.2009

CUI 25419951

Şos. Mihai Bravu, Nr 6, Bl P23-P24, Sc A, Et 4, Ap 10, sector 2, Bucureşti, cod 021325



Cântar de baie cu voce
Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni pentru a le putea consulta ulterior.
Descriere generală
Cântarul afişează greutatea pe ecran şi o redă audio. Vocea citeşte în engleză, franceză sau germană în kilograme sau în unităţi imperiale, la alegere. Volumul vocii este ajustabil. Aparatul este dotat cu 4 butoane de memorie, care permit reţinerea a 4 greutăţi separate.  Greutatea maximă măsurată este de 150 kilograme.

NB: Bateria de 9V se află în capacul de carton de deasupra cântarului şi trebuie introdusă în aparat pentru ca acesta să funcţioneze. De asemenea, trebuie scoasă folia de protecţie care iese din compartimentul în care se află cele 2 baterii CR2032.

Orientare
Puneţi cântarul cu ecranul în sus, apoi întoarceţi-l pe cealaltă parte. La partea de sus veţi simţi un dreptunghi mai adâncit, în care se află:

Un buton mic, în relief, care este folosit pentru a alege una din cele trei limbi disponibile. Apăsând pe el, veţi auzi, pe rând, Francais, English, Deutsch. Apăsaţi butonul până ajungeţi la limba în care doriţi să citească aparatul.
În acest dreptunghi adâncit, pe partea stângă se află o adâncitură în care găsiţi selectorul de volum, care poate fi mişcat pe orizontală cu vârful unui pix sau cu o agrafă. Poziţia cea mai din stânga corespunde volumului mare, cea din mijloc volumului mic, iar cea mai din dreapta opreşte total vocea.
În partea dreaptă a selectorului de volum se află o altă adâncitură în care se găseşte selectorul pentru unitatea de măsură. Şi acesta poate fi deplasat de la stânga la dreapta cu ajutorul unui vârf de pix sau al unei agrafe. Poziţia cea mai din stânga şi cea din mijloc corespund unităţilor imperiale, iar cea mai din dreapta este pentru kilograme.

Cântarul are două compartimente pentru baterii, unul pe partea stângă şi unul pe dreapta. Compartimentul din stângă este pentru bateria de 9V, care alimentează vocea. Este prevăzut cu o adâncitură de mărimea unui vârf de deget pentru a putea ridica capacul. În comparitment se află două cabluri şi o mască de cauciuc şi metal care se fixează pe bornele bateriei de 9V.
Compartimentul de baterie din dreapta conţine cele două baterii CR2032, folosite sunt folosite pentru cântărire. Compartimentul are pe marginea din stânga o adâncitură de mărimea unui vârf de deget, folosită pentru ridicarea capacului. Bateriile se introduc în lăcaş cu partea plată în sus (cu partea pozitivă în sus).
Întorcând cântarul cu display-ul în sus, în partea de sus a acestuia veţi observa 4 butoane în relief. Acestea sunt butoanele de memorie, numerotate de la 1 la 4, de la dreapta către stânga. 
Înlocuirea bateriilor
Când bateriile sunt aproape terminate, pe ecran apare mesajul bAtt. 
Dacă nu apare nici un mesaj, este posibil să se fi terminat bateriile şi este necesar să le înlocuiţi.

Cele două baterii CR2032 coordonează cântărirea. La înlocuirea lor, este important să fiţi atenţi la polaritate. Partea plată e pozitivă, iar la înlocuire bateriile trebuie puse în compartiment cu această parte în sus.

Important: Garanţia oferită de SC Anjo Web Design SRL nu include bateriile.

Recomandări
Când vă cântăriţi, plasaţi întotdeauna cântarul pe o suprafaţă dură. Evitaţi covoarele sau carpetele.
Curăţaţi cântarul de baie cu o cârpă umedă, dar nu vărsaţi apă pe el şi aveţi grijă ca apa să nu pătrundă până la componentele electronice.

Scoateţi bateriile dacă nu folosiţi cântarul pentru o perioadă îndelungată.

Alimentarea cu energie
Cântarul de baie cu voce foloseşte următoarele baterii, incluse în pachet:
2 baterii buton litiu (CR2032) care alimentează funcţia de cântărire.

1 baterie alcalină de 9 volţi care alimentează funcţia de voce.

Deschideţi compartimentul pentru bateriile de litiu de pe spatele cântarului. Puneţi bateriile în cele 2 compartimente interioare, respectând polaritatea (+/-), apoi închideţi capacul.
Deschideţi compartimentul pentru bateria de 9 V de pe spatele cântarului. Scoateţi conectorul de cauciuc şi montaţi-l pe baterie, respectând polarităţile (+/-). Puneţi bateria în compartiment şi închideţi capacul.
Instrucţiuni de utilizare
Reglarea volumului
Cântarul are trei nivele de volum: tare, încet sau mut (marcate pe spatele cântarului cu HI, LO, OFF). Împingeţi selectorul de volum cu vârful unui pix până la volumul dorit.
Selectarea limbii
Apăsaţi butonul de pe spatele cântarului pentru a selecta limba: franceză, engleză sau germană. 
Dacă doriţi să schimbaţi unitatea de măsură din kilograme în unităţi imperiale sau invers, împingeţi cu un pix butonul de selectare a unităţii de măsură de pe spatele cântarului până în poziţia dorită.

La prima pornire a cântarului sau după  ce înlocuiţi bateriile
Bateţi uşor pe centrul aparatului. Pe ecran va apărea un şir de zerouri şi apoi ecranul se va stinge. Aşteptaţi 10 secunde înainte de a vă cântări. 
Funcţia de memorie
Cântarul are 4 butoane de memorie, numerotate de la 1 la 4. Fiecare dintre aceste butoane este proiectat pentru ca mai multe persoane să poată controla scăderea sau creşterea în greutate între 2 cântăriri.

Memorarea greutăţii
De fiecare dată când vă cântăriţi apăsând înainte pe unul din butoane, greutatea este memorată automat. 
Închiderea automată
Când coborâţi de pe cântar, pe ecran se afişează un şir de zerouri şi în câteva secunde aparatul se închide automat.

Mesaje importante
Err 
Cântarul anunţă "error": diferenţa de greutate este de peste 40 kg.

Err0 
Iniţializare incorectă: reluaţi procesul de cântărire.

Err1 
Greutate instabilă: reluaţi procesul de cântărire.
Err2 
Suprasarcină: îndepărtaţi imeditat greutatea de pe cântar.

bAtt 
Baterie descărcată: înlocuiţi bateriile.

Garanţie

Perioada de garanţie a produsului este de 12 luni de la data cumpărării.

Garanţia se acordă conform legislaţiei române în vigoare la data cumpărării, se aplică numai dacă produsul este folosit corespunzător (în concordanţă cu instrucţiunile de folosire) şi este valabilă numai însoţită de factura de cumparare şi certificatul de garanţie, ambele în original.
Garanţia nu include bateriile.

Produsul nu conţine componente pentru care se poate face service. În cazul defectării produsului în condiţii normale de utilizare, pe durata perioadei de garanţie, acesta va fi înlocuit gratuit de către SC ANJO WEB DESIGN SRL. 

Garanţia este anulată în cazul în care defectarea produsului survine ca urmare a utilizării incorecte a acestuia de către client (lovire, zgâriere, expunere la temperaturi extreme, păstrare în condiţii necorespunzătoare, utilizare în alte moduri decât cele prevăzute în manualul de utilizare, utilizarea unor baterii necorespunzătoare).

În cazul defectării produsului, cumpărătorul va trebui să se prezinte la sediul SC ANJO WEB DESIGN cu produsul, certificatul de garanţie şi factura de cumpărare. În cazul în care clientul nu domiciliază în Bucureşti, va anunţa telefonic SC ANJO WEB DESIGN SRL la numărul de telefon prevăzut în prezentul contract şi va trimite către SC ANJO WEB DESIGN SRL produsul, însoţit de certificatul de garanţie şi factura de cumpărare, printr-un curier rapid (Fan Courier, Cargus, DHL etc – exclus Poşta Română). Taxele de transport vor fi achitate de SC ANJO WEB DESIGN la primirea coletului.

Garantia furnizata nu afectează drepturile consumatorului garantate prin legislaţia aplicabilă în vigoare (legea 449/2003; OG 21/1992).
Contact SC Anjo Web Design SRL

Adresă: Şos. Mihai Bravu, Nr 6, Bl P23-P24, Sc A, Et 4, Ap 10, sector 2, Bucureşti, cod 021325
E-mail: comenzi@anjo.ro
Telefon: 0722925023, 0755167810
[image: image1.jpg]

