# PenFriend – dispozitiv pentru crearea etichetelor audio

Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni pentru a le putea consulta ulterior.

# 1. Descriere generală

Dispozitivul pentru crearea etichetelor audio PenFriend vă permite să creaţi etichete cărora li se asociază un mesaj înregistrat de dumneavoastră. Lipiţi una din etichetele autoadezive incluse în pachet pe obiectul pe care doriţi să-l etichetaţi, apoi înregistraţi şi stocaţi descrierea lui pe PenFriend. Puteţi asculta înregistrarea prin simpla atingere a etichetei cu aparatul, fără a avea nevoie de un comptuer.

## 1.1 Conţinutul pachetului PenFriend

1 dispozitiv PenFriend pentru înregistrarea mesajelor audio ataşate etichetelor

127 etichete de diferite forme

3 etichete magnetice pentru conserve (permit o oră de înregistrare pentru fiecare etichetă)

1 şnur pentru a putea purta aparatul la gât

2 baterii AAA

1 cutie pentru depozitare

## 1.2 Orientare

PenFriend are forma unui creion mare. Aşezaţi-l cu vârful în jos şi cu butoanele spre dumneavoastră. Ţineţi aparatul în această poziţie pentru a putea identifica corect comenzile, în concordanţă cu instrucţiunile de mai jos.

## 1.3 Comenzi şi caracteristici

PenFriend este prevăzut cu un difuzor aflat la partea de sus.

Pe faţa aparatului se află 4 butoane. Începând de sus (de la partea cea mai groasă a dispozitivului), acestea sunt:

- Butonul de pornire / oprire, mare și rotund

- Butonul de înregistrare

- Butonul de volum

- Butonul Mod

Pe partea stângă, spre capătul mai gros al aparatului se găsesc 2 mufe: cea rotundă este pentru căști, iar cea pătrată pentru conectare la calculator. Conectarea se face prin intermediul unui cablu miniUSB, neinclus în pachet.

Pe partea din spate a dispozitivului PenFriend se află compartimentul de baterie.

Pe partea de sus se află o protuberanţă cu două găuri alăturate, care este folosită pentru a prinde şnurul dacă doriţi să purtaţi aparatul la gât.

# 2. Utilizare

## 2.1 Pornirea aparatului

Pentru a porni aparatul, ţineţi butonul de pornire, aflat cel mai aproape de partea de sus a dispozitivului, apăsat timp de 2 – 3 secunde. Veţi auzi un ţiuit care indică faptul că PenFriend a pornit. Pentru a-l opri, apăsaţi din nou acest buton până când auziţi un semnal sonor. Dacă nu folosiţi aparatul pentru mai mult de 10 minute, se va închide automat pentru a nu consuma bateriile. Această acţiune este, de asemenea, indicată de un semnal sonor

## 2.2 Cutia PenFriend şi instrucţiunile audio în engleză de pe ea

PenFriend este livrat într-o cutie de plastic pe care vă recomandăm să o păstraţi deoarece vă va ajuta să depozitaţi atât aparatul, cât şi noile pachete de etichete pe care le-aţi putea achiziţiona în viitor.

### Zonele de instrucţiuni audio

Dacă preferaţi ca, în loc să folosiţi acest manual, să ascultaţi instrucţiunile originale ale producătorului, în limba engleză, pachetul include şi aceste instrucţiuni preîncărcate pe 8 zone de instrucţiuni. 4 dintre acestea sunt zone mici, rotunde şi indentate pe faţa exterioară a ambalajului de carton, iar celelalte 4 sunt mici cercuri în relief pe spatele cartonului. Porniţi aparatul şi atingeţi aceste zone pentru a asculta instrucţiunile audio în engleză.

## 2.3 Înregistrarea și redarea

Cel de-al doilea buton, numărând de la capătul bont al aparatului (capătul de sus) vă permite să înregistraţi mesaje care să fie asociate etichetelor autoadezive incluse în pachet.

Apăsați pe acest buton şi, ţinând dispozitivul drept, atingeţi eticheta căreia doriţi să-i asociaţi un mesaj. Veţi auzi un ţiuit şi puteţi începe să vorbiţi pentru a înregistra mesajul. Când aţi terminat, așteptați două secunde și apoi apăsați din nou butonul şi înregistrarea va fi salvată pe PenFriend. Pentru a o reasculta, asigurați-vă că sunteți în modul de înregistrare și atingeţi eticheta cu vârful aparatului, ţinându-l drept, perpendicular pe etichetă.

Când înregistraţi, ţineţi aparatul la aproximativ 30 de centimetri de gură. Încercaţi diferite distanţe pentru a afla care este cea optimă pentru dumneavoastră.

Pe scurt, paşii pentru înregistrare sunt: apăsaţi butonul de înregistrare, atingeţi eticheta, ascultaţi semnalul sonor, vorbiţi, așteptați două secunde, apăsați din nou butonul de înregistrare.

Pentru a șterge o etichetă, repetați pașii de mai sus fără a spune nimic.

Fiecare etichetă permite maxim o oră de înregistrare. Memoria internă este de 4GB, deci puteți înregistra maxim 125 de ore. Dacă aveți nevoie de mai mult, puteți cumpăra un card SD de maxim 16GB cu care să-l înlocuiți pe cel al aparatului.

## 2.4 Volumul

Cel de-al treilea buton, numărând de sus, este butonul de reglare a volumului. Apăsaţi până când ajungeţi la volumul dorit. La închiderea și repornirea aparatului, volumul revine la nivelul stabilit anterior.

## 2.5 Ascultarea înregistrărilor

Asigurați-vă că sunteți în modul predefinit, de înregistrare. Fără a apăsa nici un buton şi ţinând aparatul drept, atingeţi eticheta cu vârful lui şi mesajul înregistrat de dumneavoastră va fi redat. Dacă aţi înregistrat un mesaj lung şi doriţi să opriţi redarea, apăsaţi scurt pe butonul de pornire. Astfel, veţi opri redarea fără a şterge vreuna din înregistrări. Apăsați din nou scurt pe butonul de pornire pentru a relua redarea.

### 2.6 Refolosirea etichetelor

Toate etichetele pot fi refolosite. Atunci când refolosiţi o etichetă, înregistrarea anterioară asociată ei va fi automat ştearsă din memoria aparatului şi înlocuită cu noua înregistrare

## 2.8 Introducerea şi scoaterea bateriilor

PenFriend este livrat împreună cu două baterii AAA.

Important: Garanţia nu include bateriile.

Înregistrările dumneavoastră nu vor fi afectate la înlocuirea bateriilor.

### Îndepărtarea capacului compartimentului de baterie

Când trebuie să schimbaţi bateriile, localizaţi mai întâi capacul compartimentului de baterie pe spatele aparatului. Pipăind aparatul de la vârf în sus, la un moment dat veţi observa o adâncitură semicirculară, deasupra căreia se află capacul compartimentului de baterie. Puneţi degetul mare în adâncitură, apăsaţi uşor şi ridicaţi pentru a scoate capacul.

### Introducerea noilor baterii

Scoateţi bateriile consumate şi introduceţi-le pe cele noi, având grijă ca bornele să fie corect poziţionate: capătul plat al bateriei (polul negativ) trebuie întotdeauna plasat pe arcul din compartiment.

Dacă greşiţi polaritatea şi puneţi bateriile invers, aparatul nu va păţi nimic, însă nu va porni.

### Reaşezarea capacului compartimentului de baterie

Puneţi la loc capacul introducând protuberanţa de la partea de sus a lui în gaura din partea de sus a compartimentului, apoi împingeţi capacul în jos. Veţi auzi un ţăcănit când capacul ajunge în poziţia corectă.

### Închiderea automată

Pentru a conserva bateriile, PenFriend se închide automat dacă nu este folosit timp de 10 minute. Veţi fi anunţat de acest lucru printr-un semnal sonor. Dacă folosiţi căştile cuplate la aparat, veţi mări durata de viaţă a bateriei deoarece nu este folosit difuzorul, care consumă mai mult.

### Avertizarea de baterie descărcată

PenFriend este prevăzut cu avertizare audio pentru momentul când bateriile sunt pe terminate: veţi auzi un semnal sonor, diferit de cel de la închiderea automată a aparatului.

## 2.6 Etichete adiţionale

În afară de cele 127 etichete care vin la pachet cu aparatul, mai puteţi achiziţiona separat alte pachete de etichete suplimentare.

# 3. Funcţii avansate

## 3.1 Butonul Mod

Cel de-al patrulea buton, începând de sus, este butonul Mod, care este folosit pentru a comuta aparatul pe diferite funcţii.

### Modul Înregistrare

De fiecare dată când porniţi aparatul, acesta trece automat în modul de înregistrare, pentru a vă permite să creaţi etichete audio şi să reascultaţi înregistrările.

### Modul MP3

Ţineţi apăsat butonul Mod până auziţi două ţiuituri, apoi eliberaţi-l. Ţineţi din nou apăsat butonul Mod până când aparatul ţiuie de 3 ori pentru a accesa modul MP3. Acum, PenFriend funcţionează ca un player MP3, permiţându-vă să ascultaţi muzică pe care o puteţi încărca pe aparat de pe computer, cu ajutorul unui cablu miniUSB, neinclus în pachet. Dacă pe aparat nu există nici un fişier MP3, PenFriend va emite un semnal sonor şi va reveni automat în modul Înregistrare.

Când aparatul se află în modul MP3, apăsaţi din nou butonul Mod pentru a reveni la modul înregistrare. Aparatul va semnala această schimbare printr-un singur ţiuit.

Când aparatul se află în modul MP3, butonul de pornire funcționează ca un buton de pauză – la prima apăsare oprește redarea audio, la a doua apăsare o repornește.

Pentru a modifica volumul la care se aude muzica sau cartea audio, apăsați scurt pe butoanele de volum.

## 3.2 Adăugarea fișierelor mp3 pe Penfriend

Pentru a adăuga fișiere mp3, conectați Penfriend-ul la computer folosind un cablu miniUSB care nu este inclus în pachet.

Calculatorul va anunţa că a fost detectat un nou disc, numit PenFriend. Accesând noul disc, veţi observa că acesta conţine trei directoare: AP4 (directorul sistemului de operare al aparatului, pe care nu trebuie să îl ștergeți sau să îl modificați), REC (pentru etichete) şi MP3 (pentru muzică sau cărți audio).

Copiați fișierele dumneavoastră MP3 în directorul MP3 de pe aparat.

Important : Nu copiați niciodată directoare în folderul MP3 al aparatului, ci doar fișiere MP3 separate.

Important : Când ați terminat copierea, înainte de a scoate cablul miniUSB din PenFriend și din calculator, deconectați aparatul de la calculator folosind funcția Scoatere dispozitiv (Eject sau Disconnect) a sistemului de operare. Dacă îl scoateți fără a folosi funcția de deconectare, este posibil să distrugeți memoria internă a aparatului, ceea ce duce la pierderea garanției.

# Garanţie

Perioada de garanţie a produsului este de 12 luni de la data cumpărării.

Garanţia se acordă conform legislaţiei române în vigoare la data cumpărării, se aplică numai dacă produsul este folosit corespunzător (în concordanţă cu instrucţiunile de folosire) şi este valabilă numai însoţită de factura de cumparare şi certificatul de garanţie, ambele în original.

Pentru toate produsele care funcţionează cu baterii, garanţia nu include bateriile.

În cazul ceasurilor, garanţia nu include bateriile, geamul, brăţara sau cureaua şi remontorul.

În cazul lipsei conformităţii, consumatorului i se garantează aducerea produsului la conformitate prin reparare sau înlocuire, în conformitate cu prevederile art. 11 din legea 449/2003. Termenul de aducere a produsului la conformitate nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a reclamat vânzătorului lipsa conformităţii, conform art. 11 din legea 449/2003.

Produsul nu conţine componente care să poată fi reparate de client. În cazul defectării produsului în condiţii normale de utilizare, pe durata perioadei de garanţie, acesta va fi înlocuit gratuit de către SC ANJO WEB DESIGN RL.

Garanţia este anulată în cazul în care defectarea produsului survine ca urmare a utilizării incorecte a acestuia de către client (lovire, zgâriere, expunere la temperaturi extreme, păstrare în condiţii necorespunzătoare, utilizare în alte moduri decât cele prevăzute în manualul de utilizare).

În cazul defectării produsului, cumpărătorul va trebui să se prezinte la sediul SC ANJO WEB DESIGN cu produsul în ambalajul original, certificatul de garanţie şi factura de cumpărare, ambele în original. În cazul în care clientul nu domiciliază în Bucureşti, va anunţa telefonic SC ANJO WEB DESIGN SRL la numărul de telefon prevăzut în prezentul contract şi va trimite către SC ANJO WEB DESIGN SRL produsul în ambalajul original, însoţit de certificatul de garanţie în original şi factura de cumpărare în copie, printr-un curier rapid (Fan Courier, Cargus, DHL etc – exclus Poşta Română). Taxele de transport vor fi achitate de SC ANJO WEB DESIGN la primirea coletului.

Garantia furnizata nu afectează drepturile statutare ale consumatorului garantate prin legislaţia aplicabilă în vigoare (legea 449/2003; OG 21/1992).

Renunţarea la cumpărare

Conform legislaţiei în vigoare, renunţarea la cumpărare este aplicabilă doar clienţilor persoane fizice.

Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.

Renunţarea la cumpărare în termen de 15 zile se poate aplica doar pentru produsele livrate prin curier sau Poştă.

Produsul returnat trebuie să fie în aceeaşi stare în care a fost livrat (nedeteriorat, în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte şi documentele care l-au însoţit). Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client iar rambursarea contravalorii produsului se va face în cel mult 30 de zile de la retur.

Această clauză se aplică conform O.G. 130/2000, în cazul achiziţionării de produse de pe www.anjo.ro sau www.magazin-nevazatori.ro folosindu-se tehnicile de comunicare la distanta, aplicându-se definiţiile cuprinse in O.G. 130/2000 art. 2 lit. e.

Nu se vor accepta la retur produse la care lipseşte ambalajul original, produse care prezintă lovituri, zgârieturi ori defecţiuni survenite din cauza folosirii necorespunzătoare sau în alte scopuri decât cele pentru care au fost proiectate. De asemenea, nu se acceptă la retur produse care nu se ţin pe stoc şi sunt aduse pe bază de comandă la cererea clientului, cu excepţia cazului în care acestea sunt defecte în momentul livrării la client.

Instrumentele medicale care vin în contact cu fluidele corporale umane sau cu diverse medicamente (exemplu: tensiometre, termometre, dispozitive pentru tăierea pastilelor) nu pot fi returnate în cadrul acestui termen de 15 zile decât dacă prezintă defecţiuni tehnice.

Programele software nu pot fi returnate dacă au fost desigilate.

Contact SC Anjo Web Design SRL

Adresă: Şos. Mihai Bravu, Nr 6, Bl P23-P24, Sc A, Et 4, Ap 10, sector 2, Bucureşti, cod 021325

E-mail: comenzi@anjo.ro

Telefon: 0 7 5 5 1 6 7 8 1 0